Тема 13. Тормозные системы с гидравлическим приводом

Тормозная система предназначена для снижения скорости автомобиля с желаемой интенсивностью вплоть до его остановки, а также для удержания его на стоянке. Тормозная система автомобиля включает в себя несколько составных частей:

1. Рабочая тормозная система – предназначена для постоянного использования при движении автомобиля. Имеет высокую эффективность, высокое быстродействие и большой ресурс. Обычно приводится в действие воздействием ноги водителя на педаль.

2. Стояночная тормозная система – удерживает автомобиль в неподвижном состоянии во время продолжительной стоянки. Её конструкция должна обеспечивать стабильный и достаточный тормозной момент в течение длительного времени, при неработающем двигателе и в отсутствие водителя. Обычно приводится в действие от рычага усилием руки.

3. Запасная тормозная система – предназначена для замедления и остановки автомобиля при отказе рабочей тормозной системы. Обычно она совмещена со стояночной системой и приводится в действие рычагом.

4. Вспомогательная тормозная система – предназначена для замедления автомобиля на затяжных спусках. В этих условиях применение рабочей тормозной системы невозможно из-за перегрева колесных тормозных механизмов вплоть до возгорания фрикционных накладок. ВТС называют также тормозом-замедлителем. Чаще всего они бывают трех типов:

- моторный тормоз-замедлитель

- гидродинамический замедлитель

- электродинамический замедлитель

В моторном используется тормозящий эффект двигателя. Для замедления автомобиля отключается подача топлива, закрывается заслонка в системе выпуска отработавших газов. Например, КамАЗ-5320.

В гидродинамическом замедление возникает в результате вращения лопастного колеса в полости, заполненной маслом. Например, БелАЗ-540.

В электродинамическом от трансмиссии автомобиля приводится в действие электрогенератор, который вырабатывает электроэнергию. Генератор подключен к проволочным резисторам с высокой рассеиваемой мощностью. Например, БелАЗ-7519.

Все три типа замедлителей преобразуют кинетическую энергию автомобиля в тепло, которое рассеивается в атмосфере.

В зависимости от требуемой интенсивности замедления автомобиля различают два вида торможения:

Служебное торможение – это торможение с невысокой интенсивностью, которое применяется в штатных ситуациях для замедления автомобиля.

Экстренное торможение – это торможение с максимальной интенсивностью, которое водитель применяет в случае опасности для скорейшей остановки автомобиля.

Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов и тормозного привода. Тормозные механизмы препятствуют вращению колёс. Они могут быть колёсными (КамАЗ) или трансмиссионными (ГАЗ-53). С помощью привода осуществляется управление тормозными механизмами. В некоторых тормозных системах установлены усилители, облегчающие управление, а также регуляторы тормозных сил и другие устройства, повышающие эффективность торможения. В усилителях гидравлических тормозных приводов обычно используется разрежение, имеющееся во впускном коллекторе двигателя.

Наиболее распространенными тормозными механизмами являются фрикционные. В них используются силы трения вращающихся деталей о невращающиеся. По форме вращающихся деталей различают дисковые и барабанные тормозные механизмы. Невращающиеся детали – это тормозные колодки.

Дисковые тормозные механизмы имеют высокую энергоемкость и высокое быстродействие, но хуже защищены от воздействия воды и абразивных частиц, поднятых колесами с дороги. Поэтому их чаще всего применяют на передних колесах, реже на передних и задних. Зазор между колодкой и диском около 0, 1 мм.

Барабанные тормозные механизмы имеют меньшую энергоемкость. Зазор между колодкой и барабаном около 1,5…2 мм. Поэтому их быстродействие ниже, чем у дисковых. Однако они лучше защищены от воды и абразивных частиц. Грязь и вода попадают в них только при преодолении глубоких водных преград или при попадании колеса в глубокую выбоину, заполненную водой. Барабанные тормозные механизмы применяются на задних колесах с передними дисковыми. На грузовых автомобилях обычно все тормозные механизмы барабанные.

Для повышения быстродействия колесных тормозных механизмов в них применяют автоматические регуляторы зазора, которые поддерживают неизменным зазор между колодкой и диском (барабаном) независимо от степени износа фрикционной накладки.