Министерство образования и науки российской федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

"Ростовский государственный строительный университет"

Утверждено

на заседании кафедры ТЭСАО

27 ноября 2009 г.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  СВОЙСТВА

АВТОМОБИЛЕЙ

Часть 1

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Автомобили" для специализации 190601.01 "Автомобили и автомобильное хозяйство" и по дисциплине "Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий: эксплуатационные и потребительские свойства автомобилей" для специализации 190603.02.01 "Автосервис и фирменное обслуживание"

Ростов-на-Дону

2010

УДК 692.113.004.5

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Автомобили" для специализации 190601.01 "Автомобили и автомобильное хозяйство" и по дисциплине "Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий: эксплуатационные и потребительские свойства автомобилей" для специализации 190603.02.01 "Автосервис и фирменное обслуживание" на тему Эксплуатационные свойства автомобильного подвижного состава. Приведены задачи и методические материалы для их решения. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2010 г. – 27 с.

Составители:

канд. техн. наук, доцент В.М.Тимченко

канд. техн. наук, доцент С.В.Рыжков

Рецензент – д-р техн. наук, проф.

В.Е.Касьянов

Целью практических занятий на тему Эксплуатационные свойства автомобильного подвижного состава является закрепление знаний, полученных на лекциях. На занятиях студенты занимаются решением задач. Каждому студенту в начале семестра преподаватель назначает модель автомобиля, с которой связано решение всех задач в течение семестра. В начале занятия преподаватель объявляет тему, условие задачи (задач), напоминает расчетные формулы, и объясняет ход решения задачи. Студенты решают задачу (задачи) и в конце занятия сдают выполненную работу на проверку. Темы практических занятий и объем в часах приведены в табл.1.

Таблица  1

| Номер занятия | Тема занятия | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема сил, действующих на автомобиль. Геометрические и весовые параметры автомобиля. | 2 |
| 2 | Кинематика автомобильного колеса. Реакции дороги. | 2 |
| 3 | Силы, действующие на автомобиль при движении | 2 |
| 4 | Тяговая динамика автомобиля. Силовой и мощностный баланс автомобиля | 2 |
| 5 | Динамический паспорт автомобиля. Время и путь разгона автомобиля. | 4 |
| 6 | Тормозная динамичность автомобиля | 4 |
| 7 | Топливная экономичность автомобиля | 2 |
|  | Итого: | 18 |

Тема 1. Схема сил, действующих на автомобиль. Геометрические и весовые параметры автомобиля.

Задание:

1. Начертить схему автомобиля, заданного преподавателем, с указанием геометрических размеров.

2. Указать силы, действующие на автомобиль при движении.

3. Выписать геометрические и весовые параметры автомобиля.

4. Определить наибольшую и наименьшую нагрузки на шины.

5. Определить продольные координаты центра тяжести автомобиля в груженом и порожнем состоянии.

Тема 2. Кинематика автомобильного колеса. Реакции дороги.

Расчетные формулы:

Скорость движения автомобиля

Vа=0,377⋅ne⋅rкiк⋅iр⋅i0

где Vа – скорость движения автомобиля, м/с;

nе – скорость вращения коленчатого вала, об/мин;

rк – радиус качения колеса, м;

iк⋅iр⋅i0 – передаточные числа коробки передач, раздаточной коробки и главной передачи соответственно.

Вертикальные реакции в статическом состоянии автомобиля

Rz1=GabБ               Rz2=Ga⋅aБ;

Коэффициенты перераспределения вертикальных реакций при движении:

а) при разгоне     mp1=Б⋅b−ϕ⋅hb⋅Б−ϕ⋅h;           mp2=ББ−ϕ⋅h;

б) при торможении   mp1=1+ϕhb;             mp2=1−ϕha

Сила сцепления колес с дорогой

Pсц=Gа⋅ϕ

Коэффициент сопротивления качению f=f0⋅1+Va21500

где f0=0,015...0,025 – коэффициент сопротивления качению при малой скорости;

Va – скорость автомобиля, м/с.

Задача 1. Автомобиль  движется со скоростью 55 км/ч, причем угловая скорость его колес   = 4,7 об/с.  Определить радиус колеса.

Задача 2. Автомобиль движется на высшей передаче со скоростью V=90 км/ч. Определить частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Задача 3. Определить скорость движения автомобиля на высшей передаче в коробке передач, если частота вращения коленчатого вала двигателя  n=3000 об/мин.

Задача 4. Определить максимальный крутящий момент  на ведущих колесах автомобиля при движении на низшей передаче в коробке передач.

Задача 5. Определить коэффициенты перераспределения вертикальных реакций mр автомобиля при предельных значениях продольных реакцийRxi  по условиям сцепления.

Задача 6. Определить зависимость коэффициентов перераспределения нормальных реакций mр автомобиля от величины продольного уклона дороги. Построить график зависимости mр=fi при изменении величины уклона i в интервале от +0,2  до - 0,2.

Задача 7. Определить, как изменятся вертикальные реакции Rzi автомобиля, движущегося по кривой в плане, если известно, что величина центробежной силы инерции составляет 10% веса автомобиля.

Задача 8. Определить величину радиальных реакций между колесами автомобиля и дорогой в статическом состоянии и при его движении, а также коэффициент изменения реакций по следующим исходным данным:

Полная масса автомобиля 6 т;

Расстояние от центра тяжести до передней оси 2,7 м;

Расстояние от центра тяжести до задней оси 1,3 м;

Дорога – горизонтальная с коэффициентом сцепления 0,71.

Задача 9. Рассчитать полный вес автомобиля грузоподъемностью 8 т, имеющего трехместную кабину, если коэффициент снаряженного веса 0,75, а вес багажа на одного человека 5 кг.

Задача 10. Определить число оборотов, которое сделает коленчатый вал двигателя на участке дороги длиной 1 км на второй и четвертой передачах с передаточными числами i2=4,15 и i4=1,465. Передаточное число главной передачи i0=6,36 Марка шины 260-508Р. Коэффициент деформации шины λ=0,93.

Тема  3. Силы, действующие на автомобиль при движении

Расчетные формулы:

Крутящий момент двигателя    Mе=9554⋅Nene

Где Me – крутящий момент двигателя, Н⋅м;

Ne – эффективная мощность двигателя, кВт;

ne – частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин.

Мощность на ведущих колесах

Nк=Ne⋅ηтр ;	Nк=PT⋅Va3,6⋅1000

Где Nк – мощность на ведущих колесах, кВт;

PТ – сила тяги на ведущих колесах, Н;

Vа – скорость автомобиля, км/ч;

Сила тяги на ведущих колесах  PT=Me⋅iк⋅iр⋅i0rк

Где Me – крутящий момент двигателя, Н⋅м;

rк – радиус качения колеса, м.

Сопротивление качению колес   Pf=Ga⋅f⋅cosα ;

Nf=Pf⋅Va3,6⋅1000 ,

где Vа – скорость автомобиля, км/ч;

Сопротивление подъему   Pα=Ga⋅sinα ;   Nα=Pα⋅Va3,6⋅1000

Сопротивление воздуха  Pв=k⋅F⋅Va213  ;  Nв=k⋅F⋅Va346,66

Тяговый баланс автомобиля  PT=ψ⋅Ga+Gagj⋅δвр+k⋅F⋅Va213

где δвр=1,05+1,07⋅iк2 – коэффициент учета вращающихся масс.

Задача 1.  Автомобиль с полной нагрузкой движется на подъем по дороге с асфальтобетонным покрытием с постоянной скоростью  V = 60 км/ч. Угол подъема дороги α=1o. Определить силу тяги и мощность на ведущих колесах.

Задача 2.  Определить силу сопротивления дороги для автомобиля, загруженного на 50% и движущегося со скоростью 50% от максимальной по горизонтальной дороге с коэффициентом сопротивления качению  f0=0,02

Задача 3.  Определить силу сопротивления подъему для автомобиля, загруженного на 80% и движущегося по дороге с уклоном  i = 0,05.

Задача 4.  Определить силу  и мощность сопротивления воздуха для автомобиля, движущегося  со скоростями  V1=0,5⋅Vmax;  V2=0,8⋅Vmax;  V3=Vmax

Задача 5.  Определить силу сцепления колес (всех колес) автомобиля с дорогой, если коэффициент сцепления равен 0,7.

Задача 6.  Определить силу тяги и мощность, подводимую к ведущим колёсам автомобиля, движущегося по горизонтальной дороге на прямой передаче. Крутящий момент на коленчатом валу двигателя 470 Нּм, частота вращения 1450 об/мин, передаточное число главной передачи 6,43; КПД трансмиссии 0,845; диаметр обода колеса 0,508 м; ширина профиля шины колеса 0,26 м.

Задача 7.  Определить силу и мощность сопротивления качению легкового автомобиля массой 1825 кг при его движении со скоростями 36 км/ч и 72 км/ч, если коэффициент сопротивления качению при движении с малой скоростью равен 0,014.

Задача 8.  Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению автопоезда массой 49 т при движении по горизонтальной дороге со скоростью 18 км/ч, равна 82 кВт. Определить уклон дороги, при котором сила сопротивления равна нулю.

Задача 9.  Определить силу и мощность сопротивления воздуха при движении автомобиля со скоростью 36 км/ч и 72 км/ч, если коэффициент сопротивления воздуха 0,25Н⋅с2м4 лобовая площадь 2,3 м2.

Тема 4.  Тяговая динамика автомобиля

Расчетные формулы:

Динамический фактор автомобиля

D=Pк−PвGa;                  D=ψ+δврg⋅j

Ускорение автомобиля       j=D−ψδвр⋅g

Задача 1.  Автомобиль  движется на прямой передаче по дороге с асфальтобетонным покрытием  с постоянной скоростью  V = 60 км/ч.  Определить какой угол подъема преодолевает автомобиль, если сила тяги на ведущих колесах  составляет   2000 Н.

Задача 2.  Определить динамический фактор автомобиля при движении на третьей передаче с ускорением  J = 0,5 м/с2. Коэффициент сопротивления дороги 0,022.

Задача 3.   Определить динамический фактор, необходимый для движения автомобиля с постоянной скоростью по дороге с углом подъема 2,5 градуса и коэффициентом сопротивления 0,018.

Задача 4.  Определить ускорение автомобиля, движущегося на третьей передаче по горизонтальной асфальтобетонной дороге, если динамический фактор D = 0,065.

Задача 5.  При движении автомобиля с полной нагрузкой его динамический фактор  D = 0,034.  Как изменится динамический фактор, если уменьшить нагрузку на 45% и продолжать движение в том же режиме.

Задача 6.  Определить динамический фактор легкового автомобиля с полной нагрузкой, равной 18 кН при его движении на прямой передаче со скоростью 64 км/ч, если сила тяги равна 2,15 кН, коэффициент сопротивления воздуха 0,25Н⋅с2м4, лобовая площадь 2,3 м2. Определить возможность движения автомобиля, если коэффициент сцепления колес с дорогой равен 0,09. База автомобиля 2,75 м, расстояние от центра масс до передней оси 1,47 м.

Задача 7.  Груженый автомобиль движется с постоянной скоростью по асфальтированному участку дороги с коэффициентом сопротивления качению 0,02, угол подъема 5°. Вычислить динамический фактор.

Задача 8. Автомобиль движется на третьей передаче с ускорением 0,64 м/с2. Найти передаточное число главной передачи, если угловое ускорение коленчатого вала двигателя 15,72 с-2, передаточное число третьей передачи коробки передач равно 1,71; размер шин 240-508; коэффициент деформации шины 0,88; высота профиля шины равна его ширине.

Тема 5.  Динамический паспорт автомобиля

Задача 1. Построить динамический паспорт автомобиля по исходным данным темы 1.

Задача 2. Определить по динамическому паспорту величину максимального подъема, преодолеваемого автомобилем на всех передачах.

Задача 3. Определить по динамическому паспорту минимальный коэффициент сцепления, при котором возможно движение для следующих условий: скорость движения  V =0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  от максимальной скорости.  Загрузка автомобиля 50%.

Тема 6. Тормозная динамика автомобиля

Расчетные формулы:

Максимальная тормозная сила по условиям сцепления колес с дорогой:

PTmax=ϕ⋅Ga⋅cosα

Уравнение движения тормозного колеса:

Rx=MТКRд+f⋅Rz−Iтр⋅Iдrк2

Тормозная сила  PT=MTKrк ,

Где MTK – тормозной момент на колесах, Н⋅м

Максимальное значение замедления, м/с2:

jЗ=gGa⋅ϕ⋅Ga⋅cosα+f⋅cosα⋅Ga+Ga⋅sinα+k⋅F⋅Va213

где Va – скорость автомобиля, км/ч.

Учитывая то, что при торможении автомобиля скорость снижается, можно принять допущение Pв=0. В этом случае:

jЗ=ϕ+ψδвр⋅KЭ⋅g

где Кэ – коэффициент эффективности торможения

Кэ =1,2 для легковых автомобилей;

Кэ = 1,4 для грузовых автомобилей.

Минимальное время торможения от скорости  Vн  до скорости  Vк

t=Vн−Vк⋅δвр3,6⋅g⋅ϕ+ψ⋅KЭ

Минимальное время торможения до остановки автомобиля

t=Va3,6⋅g⋅ϕ+ψ

Полное остановочное время:

t=tсум+δвр⋅Va⋅KЭg⋅ϕ

где tсум=tр+tпр+tу2;

tр – время реакции водителя;

tпр – время срабатывания тормозного привода;

tу – время увеличения замедления.

Минимальный тормозной путь при торможении от скорости  Vн  до скорости  Vк

SТ=KЭVн2−Vк2254⋅ϕ+ψ

где 254=3,62⋅2⋅9,81

Минимальный тормозной путь до остановки автомобиля

SТ=Kэ⋅Va2δвр254⋅ϕ+ψ

Остановочный путь

SТ=Va3,6⋅tсум+Kэ⋅Va2δвр254⋅ϕ+ψ

Коэффициент учета вращающихся масс при торможении автомобиля:

- с неотсоединенным двигателем

δвр=1+Ie⋅iтр2Ma⋅rд⋅rк⋅ηтр+IкMa⋅rд⋅rк  ;

- с отсоединенным двигателем

δвр=1+IкMa⋅rд⋅rк

Задача 1. Автомобиль необходимо затормозить на горизонтальной сухой асфальтированной дороге.  Какова максимальная тормозная сила ?

Задача 2. Определить максимальный тормозной момент на колесах автомобиля при торможении на дороге с коэффициентом сцепления 0,4.

Задача 3. При торможении на горизонтальной дороге автомобиля замедление достигло 6 м/с2. Определить величину тормозной силы. Сопротивлением качения и сопротивлением воздуха пренебречь.

Задача 4. Определить с какой скоростью двигался автомобиль перед торможением на сухой грунтовой горизонтальной дороге, если тормозной путь составил 40 м. Коэффициент эффективности торможения принять равным 1,3.

Задача 5  Автомобиль движется со скоростью 40 км/ч по мокрой цементнобетонной дороге. Какое время потребуется для снижения скорости до 10 км/ч.

Тема 7. Топливная экономичность автомобиля

Расчетные формулы:

Удельный эффективный расход топлива, г/кВтּч

ge=1000⋅GТNe

GТ  – часовой расход топлива двигателя, кг/ч;

Ne – эффективная мощность двигателя, кВт.

GT=ge⋅Nк1000⋅ηтр=ge⋅Nψ+Nв+Nj1000⋅ηтр=ge⋅Va⋅Pψ+Pв+Pjηтр

Расход топлива на 100 км пути

Gs=1000⋅GT36⋅Va⋅ρT=ge⋅Ne36⋅Va⋅ρT=geNψ+Nв+Nj36⋅Va⋅ρT⋅ηтр=gePψ+Pв+Pj3,6⋅104⋅ρTηтр

Расход топлива на 100 км пути

Gs=100GTVa	кг/100 км

Gs=100GTVa⋅ρT	л/100 км

Расход топлива на единицу транспортной работы пассажирского автомобиля, л/100 пассּкм

Gтр=100GT36⋅Va⋅Gп⋅Kп⋅ρT=ge⋅Ne36⋅Va⋅Gп⋅Kп⋅ρT=geNψ+Nв+Nj36⋅Va⋅Gп⋅Kп⋅ρT=gePψ+Pв+Pj36⋅Gп⋅Kп⋅ρT;

Для построения топливно-экономической характеристики автомобиля в зависимости от скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя удельный эффективный расход топлива определяется по формуле

ge=gN⋅KN⋅Kn,

где gN – удельный эффективный расход топлива при максимальной мощности двигателя, г/кВтּч;

KN – коэффициент, учитывающий изменение удельного эффективного расхода топлива в зависимости от степени использования мощности двигателя;

Kn – коэффициент, учитывающий изменение удельного эффективного расхода топлива в зависимости от угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя.

Таблица 1

Зависимость коэффициента KN от степени использования мощности

двигателя

| Степень использования мощности двигателя, % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KN (бензиновый) | 2,11 | 1,67 | 1,33 | 1,22 | 1,11 | 1,06 | 1,0 | 1,06 | 1,11 |
| KN (дизель) | 1,56 | 1,38 | 1,25 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,0 | 1,06 | 1,25 |

Таблица 2

Зависимость коэффициента Kn от соотношения угловых скоростей вращения коленчатого вала при текущей и максимальной мощности

| ωeωN | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kn | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,0 | 1,01 | 1,02 | 1,04 |

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

QH=0,01⋅Hs⋅S⋅1+0,01⋅D

где Qн - нормативный расход топлив, л;

Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;

S - пробег автомобиля, км;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Для автобусов нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по следующему соотношению:

QH=0,01⋅Hs⋅S⋅1+0,01⋅D+Hот⋅T

где Qн - нормативный расход топлив, л;

Hs - транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);

S - пробег автобуса, км;

Нот - норма расхода топлива при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;

T - время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

QH=0,01Hsan⋅S+Hw⋅W⋅1+0,01⋅D

где Qн - нормативный расход топлива, л;

S - пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

Hsan=Hs+Hg⋅Gпр		л/100 км

где Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);

Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т·км;

Gnp - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т·км;

W - объем транспортной работы, т·км: W=Gгр⋅Sгр (где Grp - масса груза, т; Srp - пробег с грузом, км);

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

QH=0,01⋅Hsanc⋅S⋅1+0,01⋅D+Hz⋅Z

где Qн - нормативный расход топлив, л;

S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;

Hsanc - норма расхода топлив автомобиля-самосвала или самосвального автопоезда:

Hsanc=Hs+HwGпр+0,5q, л/100 км,

где Hs - транспортная норма с учетом транспортной работы (с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу автомобиля-самосвала (если при расчете Hs не учтен коэффициент 0,5) и на дополнительную массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т·км;

Gпр - собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;

q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q - с коэффициентом загрузки 0,5), т;

Hz - дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л;

Z - количество ездок с грузом за смену;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Задача 1. Рассчитать и построить топливно-экономическую характеристику автомобиля, работающего на дорогах с коэффициентом дорожного сопротивления ψ1=0,02; ψ2=0,2; ψ3=0,3, если максимальная мощность двигателя Ne = 100 кВт при nN = 2400 об/мин. Gа = 40 кН.

Задача 2.  Расстояние от АТП до пункта погрузки 5 км. Расстояние перевозки 60 км. Скорость движения V = const = 60 км/ч. Из пункта погрузки автомобиль выехал загруженным на 100%. Обратный рейс порожний. Определить:

а) общий расход топлива;

б) путевой расход топлива (для груженого и порожнего состояния);

в) удельный расход топлива на 1 тּкм (пассּкм)

- за время перевозки груза;

- за смену.

Для расчетов принять:

ge=240гкВт⋅ч

Задача 3.  Двигатель автомобиля БелАЗ-540А модели ЯМЗ-240  развивает максимальную мощность 265 кВт при 2100 об/мин. Найти часовой расход топлива если известно, что удельный расход составляет 250 г/кВтּч

Задача 4. Определить удельный эффективный расход топлива, если при скорости автомобиля 60 км/ч его двигатель развивает мощность 70 кВт, расходуя на каждые 100 км по 45 л топлива. Удельный вес топлива 0,76 г/см3.

Задача 5. Маршрутное такси ГАЗ-3110 совершило пробег 310 км на высоте 300-770 метров над уровнем моря. Норма расхода топлива Hs1 =11,2 л/100 км, Hs2 =11,4 л/100 км, суммарная надбавка D=5%. Определить расход топлива.

Задача 6. Городской автобус работал в городе в зимнее время с использованием штатных отопителей Sirokko-260 совместно с отопителем Sirokko-262. За 8 часов работы автобус прошел 182 км. Hs =12,2 л/100 км, Hот 1 =2,3 л/ч, Hот 2 =1,3 л/ч, суммарная надбавка D=7%.Определить расход топлива.

Задача 7. Автомобиль ЗиЛ-4331 выполнил транспортную работу 910 тּкм и при этом совершил пробег 240 км. Hs =25 л/100 км, Hw =1,3 л/100тּкм. Определить расход топлива.

Задача 8. Бортовой автомобиль КамАЗ-53212 с прицепом ГКБ-8350 перевез груз в количестве 7321 т, совершив пробег 502 км на высоте 800-2000 метров над уровнем моря. Hs =25,5 л/100 км, Hw =1,3 л/100тּкм, Hg =1,3 л/100тּкм, суммарная надбавка D1=8%, D2=10%, Gпр =3,5 т. Определить расход топлива.

Задача 9. Седельный тягач ЗиЛ-44260 с полуприцепом СтАЗ-9385 выполнил транспортную работу 5793 тּкм и совершил пробег 545 км. Автомобиль работал на загородной дороге с усовершенствованным покрытием.

Hs =30,6 л/100 км, Hw =2л/100тּкм, Hg =2 л/100тּкм, суммарная надбавка D1=7%, D2=-15%. Определить расход топлива.

Задача 10. Самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 320 км и выполнил при этом 20 ездок с грузом в карьере зимой. Hs =28 л/100 км, Hz =0,25 л, D1=7%, D2=12%. Определить расход топлива.

Задача 11. Самосвал КамАЗ-5511 с прицепом ГКБ-8527 перевез 13 т кирпича на расстояние 175 км, а обратно привез на 98 км 16 т щебня. Общий пробег 305 км. Hs =27,7 л/100 км, Hw =1,3 л/100тּкм, Hg =1,3 л/100тּкм, Gпр =4,5 т. Определить расход топлива.

Задача 12. Автокран КС-5573 на базе автомобиля МАЗ-7310 после капитального ремонта совершил пробег 172 км. Время работы спецоборудования составило 6, 4 ч. Hs =25 л/100 км, Hоб =18 л/ч, суммарная надбавка D=5%. Определить расход топлива.

Литература

1. Гришкевич А.И. Автомобили. Теория. – Минск: Вышейшая школа, 1977. – 207 с.

2. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль. Теория эксплуатационных свойств. – М.: Машиностроение, 1989. – 240 с.

3. Проскурин А.И. Теория автомобиля. Примеры и задачи: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 200 с.